番禺院区保健楼门前马路

铺设混凝土路面需求

保健楼装修项目现已完工，为方便患者和医护人员通行，拟在保健楼金瓯大道路段铺设约15米宽，长约60米，厚约0.25米的混凝土路面，画黄色安全减速带。

一、工艺要求:

1、标号C30混凝土，厚度25公分；

2、清理原有路面，并凿毛处理，养护；

3、砌筑检查井提高井口，恢复盖板；

4、排水坡度按原路面只放纵坡，不放横坡。与旧路交接处放坡顺接1米（1/4），方便行车；

5、画黄色安全减速带。

二、工期要求：10天。