用户需求书

## 一：医用被服

- （一）总体要求

1、供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

2、用户需求书中的货物性能和技术指标仅为最低要求。

3、供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

4、供应商提供的货物尺寸要求均为洗涤缩水尺寸。

5、本用户需求书中提供的款式仅供参考，不作为采购人的最终定版款式，实际供货时，成交供应商须提交经采购人确认的款式样品后方可进行制作生产，供应商应在投标时自行考虑因此产生的风险与费用，该费用包含在投标单价中。

- （二）技术要求

本项目为广东省妇幼保健院医用服装采购项目，范围内所有职工制服（含医护人员制服、工勤人员制服、手术服等）、病人服、病人布类、手术布类（含供应室布类）、袋类、带类、套类、垫类及其他布类的采购，供应期限为合同签订之日起一年。

| 序号 | 类别 | 品种 | 颜色 | 规格 | 材料技术要求（允差±5%） | 单位 | 报价（元/件） | 参考布板样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生服装系列 | 医生服冬装 | 漂白色 | S/M/L/XL/XXL/XXL/XXXL | 冬装面料：抗皱防静电医用专业面料 颜色：漂白色 成份：85%聚酯纤维，15%粘纤 密度：经向500根/10cm，纬向280根/10cm 冬装面料克重：252克/平方米 夏装面料克重：247克/平方米 制作要求： 1.衣服口袋需做防墨水渗漏处理，要求静水压平均值≥5，增压法：60mbar,水温20度C：（执行标准：GB/T4744-2013） 2.衣服拼缝止口采用190T配色里布包边 3.衣服采用西装领工艺，面领破大小上下级领（西装领做法），领面压布朴，领底压涤棉热熔衬布，布衬剥离强力≥20 4.衣服左前胸开D袋(暗袋做法），袋口两端用全涤U121线挑枣 5.标志彩色绣花，固色能达到重度洗涤（强酸、强碱、强漂白）不掉色，执行标准：GB/T 29862-2013 6.衣服拼缝需做抗皱处理：要求拼缝洗涤干燥后外观平整度及拼缝外观≥3.5级。（执行标准：GB/T 29862-2013要求） 7.各码价格均等 8.左前胸绣标志： | 件 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 件 |  |  |
|  |  | 医生服夏装 | 漂白色 | S/M/L/XL/XXL/XXL/XXXL |  | 件 |  |  |
|  |  |  | 漂白色 | S/M/L/XL/XXL/XXL/XXXL |  | 件 |  |  |
| 2 | 护士服装系列 | 长装长袖护士服（冬装） | 粉色 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 件 |  |  |
|  |  | 长装短袖护士服（夏装） |  |  |  | 件 |  |  |
|  |  | 女护士工作裤 |  | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 件 |  |  |
|  |  | 长袖男护士服 | 漂白色 | S/M/L//XL/XXL/XXXL | 面料：抗皱医护专用平纹吸排面料 颜色：漂白色 成份：100%聚酯纤维 纱支：300D*300D 密度：89*65 克重：195克/平米 1.衣服拼缝止口采用190T配色里布包边 2.衣服采用西装领工艺，面领破大小上下级领（西装领做法） 3.衣服左前胸开D袋(暗袋做法） 4.每件衣服上需标明单位、科室、工号、姓名、性别、尺码等信息 5.标志彩色绣花，固色能达到重度洗涤（强酸、强碱、强漂白）不掉色 | 件 |  |  |
|  |  | 短袖男护士服 | 漂白色 |  |  | 件 |  |  |
|  |  | 孕妇护士服 | 粉色 | L/XL |  | 件 |  |  |
|  |  | 手术男女工作帽 | 花布 | 均码 | 面料：细斜纹府绸布 成份：100%棉 纱支：32/1*32/1 密度：133*72 特点：前中落吸汗带 | 顶 |  |  |
|  |  | 棉背心 | 绿色 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 面料：高密度羽绒布 成份：100%涤纶 填充物：100%鹅绒 | 件 |  |  |
|  |  | 羽绒背心 | 蓝色 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 面料：高密度羽绒布 成份：100%涤纶 填充物：100%鹅绒 | 件 |  |  |
|  |  | 女护士羊毛衫 | 藏蓝色 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 面料：100%羊毛 克重：1.6市斤 | 件 |  |  |
|  |  | 男护士羊毛衫 | 藏蓝色 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 面料：100%羊毛 克重：1.8市斤 | 件 |  |  |
| 3 | 手术衣服装系列 | 手术衣 | 绿色/粉红 | M/L/XL | 面料：斜纹布 成份：100%棉 纱支：21/1*21/1 密度：108*58 注： L、XL | 件 |  |  |
|  |  | 防护服 | 天蓝色 | M/L/XL | 款式：4连体，帽子要开口，袖口橡筋，密封性好，不渗透，洗涤后导电纱不断离。成份：99%涤1%导电丝 | 套 |  |  |
|  |  | 洗手裤 | 紫色/蓝色/绿色 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 面料：防污防静电面料 成份：99%涤纶1%导电丝 密度：经密100根/10㎝，纬密：125根/10㎝ 克重：215克/平方米 纱织：75D/72Fx75D/72F； 静电半衰期（6.0S），去污性：≥3-4； 起毛起球：≥4-5级， 抗菌效果：金黄色葡萄球菌达99% 洗手衣左前胸，洗手裤后右袋绣标志 | 条 |  |  |
|  |  | 洗手衣（短袖） |  | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 件 |  |  |
|  |  | 洗手衣（长袖） | 紫色 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 件 |  |  |
| 4 | 病人服装系列 | 长袖病人服 |  | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 面料：细斜纹6mm宽藏青印条布 成份：65%涤35%棉 纱支：32*32 密度：经向530根/10cm，纬向265根/10cm 克重：150克/平方米 长袖病人服左前幅、开边裤右后幅绣标志 | 件 |  |  |
|  |  | 病人手术衣 |  | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 件 |  |  |
|  |  | 病人裤 |  | S/M/L/XL/XXL/XXXL 码 |  | 件 |  |  |
|  |  | 开边裤 |  | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 条 |  |  |
|  |  | 肠镜裤 |  | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 条 |  |  |
|  |  | 人流裙 | 浅绿 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 面料：蓝底印水粉红水蜜桃花（由科室自行选定） 成份：65%涤35%棉 纱支：32*32 密度：经向530根/10cm，纬向260根/10cm 克重：155克/平方米 | 条 |  |  |
|  |  | 产科病人服 | 蓝底印水粉红水蜜桃花（由科室自行选定） | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 件 |  |  |
|  |  | 产科病人裤 |  | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 件 |  |  |
|  |  | 产科病人长裙 |  | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 件 |  |  |
|  |  | 产后VIP病人服 | 粉红 | S/M/L/XL/XXL/XXXL | 面料：粉红棉绸布 成份：100%莫代尔 纱支：45*45 | 件 |  |  |
|  |  | 产后VIP病人裤 | 粉红 | S/M/L/XL/XXL/XXXL |  | 条 |  |  |
|  |  | 儿科小儿服 | 蓝底细斜纹布印公仔布（颜色花纹由科室自行选定） | S/M/L | 面料：蓝底细斜纹布印公仔布 成份：65%涤35%棉 纱支：32*32 密度：经向530根/10cm，纬向270根/10cm 克重：160克/平方米 | 件 |  |  |
|  |  | 儿科小儿裤 |  | S/M/L |  | 条 |  |  |
| 5 |  | 婴儿服（夏装） | 粉色 | 均码（按科室指定要求制作） | 面料：细斜纹 成份：100%棉 纱支：32*32 密度：130*70 | 件 |  |  |
|  |  | 婴儿服（秋装双层） |  | 均码（按科室指定要求制作） |  | 件 |  |  |
|  |  | 婴儿服（单层） | 颜色花纹根据科室自选而定 | 均码（按科室指定要求制作） | 面料：细斜纹粉红底印白色爱心熊仔布 成份：100%棉 纱支：32*32 密度：经向540根/10cm，纬向275根/10cm 克重：160克/平方米 婴儿服（单层）、婴儿包被 右下角印:广东省妇幼保健院 | 件 |  |  |
|  |  | 婴儿被（夏装无棉或少棉） |  | 均码（按科室指定要求制作） |  | 张 |  |  |
|  |  | 婴儿棉衣（冬装加长加厚） |  | 均码（按科室指定要求制作） |  | 件 |  |  |
| 6 | 床 上用品系列 | 病人枕套 | 杏色蓝格 | 长76*宽48cm双层 | 面料：杏色斜纹咖啡格布成份：65%涤35%棉 纱支：21*21 密度：经向440根/10cm，纬向220根/10cm 克重：215克/平方米 右下角印:广东省妇幼保健院 | 个 |  |  |
|  |  | 病人被套 | 杏色蓝格 | 长240*宽166cm双层不拼缝 |  | 张 |  |  |
|  |  | 病人床单 | 杏色蓝格 | 长305*宽165cm单层不拼缝 |  | 张 |  |  |
|  |  | VIP病人被套 | 白色 | 235*175cm不拼缝 | 面料：高密三分缎条纹布 成份：100%棉 纱支：60*60支 密度：173*156 右下角印:广东省妇幼保健院 | 张 |  |  |
|  |  | VIP病人床单 | 白色 | 300*220cm（不拼缝） |  | 张 |  |  |
|  |  | VIP病人枕套 | 白色 | 85*55cm（四周压边） |  | 个 |  |  |
|  | 床 上用品系列 | 儿科病人被套 | 蓝底公仔 | 长200*宽150cm双层 | 面料：蓝底细斜纹布印公仔布 成份：65%涤35%棉 纱支：32*32 密度：经向530根/10cm，纬向270根/10cm 克重：160克/平方米 | 张 |  |  |
|  |  | 儿科床单 |  | 200*150cm单层 |  | 张 |  |  |
|  | 床 上用品系列 | 儿科枕套 |  | 均码（按科室指定要求制作） |  | 个 |  |  |
|  |  | 急诊病人被套 | 浅紫 | 长200*宽150cm双层 | 面料：白底细斜纹布印公仔布 成份：100%棉 纱支：32*32 密度：经向530根/10cm，纬向270根/10cm 克重：160克/平方米 右下角印:广东省妇幼保健院 | 张 |  |  |
|  |  | 急诊床单 | 浅紫 | 200*150cm单层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 急诊枕套 | 浅紫 | 均码（按科室指定要求制作） |  | 个 |  |  |
|  |  | 诊床/车床床罩 | 绿色 格仔 | 长160*宽70cm*高50cm单层 | 面料：斜纹布3cm绿格仔布 成份：65%涤35%棉 纱支：21*21 密度：经向440根/10cm，纬向220根/10cm 克重：195克/平方米 右下角印:广东省妇幼保健院 | 张 |  |  |
|  |  | 门诊枕套 | 绿色 格仔 | 均码（按科室指定要求制作） |  | 个 |  |  |
|  |  | 胶中单 | 中间胶 | 67*200cm单层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 布中单 | 白色 | 160*105cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 美容床罩 | 紫色 | 65*200*70cm | 面料：棉绸布 纱支：45支 | 张 |  |  |
|  |  | 产科病人枕套 | 碎花 | 长75*宽45cm双层 | 面料：细斜纹印花布 成份：100%棉 纱支：32*32 密度：130*70 | 个 |  |  |
|  |  | 产科病人被套 | 碎花 | 长230*宽160cm双层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 产科病人床单 | 碎花 | 长305*宽160cm单层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 产科病人床单 | 碎花 | 长270*宽200cm单层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 产科病人床笠 | 碎花 | 190*150*20cm单层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 产科病人床笠 | 碎花 | 190*120*20cm单层 |  | 张 |  |  |
|  | 床上用品系列 | 婴儿被套 | 粉色 | 长110*宽100cm | 面料：细斜纹粉红底印白色爱心熊仔布 成份：100%棉 纱支：32*32 克重：160克/平方米 密度：经向540根/10cm，纬向275根/10cm | 张 |  |  |
|  |  | 婴儿包被（产二科） | 粉色 | 长85*宽85 cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 婴儿床单 | 粉色 | 长100*宽70cm |  | 张 |  |  |
|  |  | BB床垫套 | 粉色 | 长86*宽46cm |  | 个 |  |  |
|  |  | 婴儿包被（新生儿科） | 湖兰 | 长85*宽85 cm | 面料：细斜纹湖兰印公仔花纹图案 成份：100%棉 纱支：32*32 克重：160克/平方米 密度：经向540根/10cm，纬向275根/10cm | 张 |  |  |
|  |  | 婴儿睡床 | 粉红 | 按床具体大小而定（按科室指定要求制作） | 面料：粉红色印喜洋洋 成份：100%棉 纱支：32*32 克重：160克/平方米 密度：经向540根/10cm，纬向275根/10cm 填充物:100%可洗水棉 | 张 |  |  |
|  |  | 手术室被套 | 绿色 | 长150*宽100cm双层 | 面料：全棉布 成份：100%棉 纱支：32*21 密度：108*58 | 张 |  |  |
|  | 床 上用品系列 | 手术室被套 | 绿色 | 长110*宽105cm双层 | 面料：斜纹布 成份：65%涤35%棉 纱支：21*21 密度：108*58 | 张 |  |  |
|  |  | 手术室冷气被套 | 绿色 | 110*170cm双层套 |  | 张 |  |  |
|  |  | 手术室床单 | 绿色 | 长250*宽110cm单层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 手术室横单 | 绿色 | 长120*宽90cm单层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 手术室病人枕套 | 绿色 | 长75*宽45cm双层 |  | 张 |  |  |
|  | 床 上用品系列 | 值班枕套 | 七色格仔 | 长75*宽45cm双层 | 面料：全棉印花布 成份：100%棉 纱支：32*21 密度：138*71 | 张 |  |  |
|  |  | 值班床单 |  | 长290*宽170cm单层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 值班被套 |  | 长230*宽160cm双层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 枕芯（对应枕套） | 白色 | 均码（按科室指定要求制作） | 面料成份：100%棉 纱支：40S 密度：经向530根/10cm，纬向370根/10cm 棉成份：100%聚酯纤维 内填充：防羽丝棉 枕芯重量：1.5市斤 功能：不变形不起球，枕芯最外层防水 | 个 |  |  |
|  |  | 纯棉胎 | 白色 | 长210*宽150cm | 颜色：米黄色 面料：一等级棉花网纱支：32×32S 填充物成分：100%棉 要求：四角四边棉均匀平整，网纱研磨结实，电脑绗缝，不松脱分离。无废旧漂白，全新放心棉，符合国家相关标准。克重：单件重量8市斤 | 张 |  |  |
|  |  | 值班冷气被 | 白色 | 长215*宽150cm | 面料：防羽绒布 纱支： 40S 密度：133*100 成份：100%棉 棉成份：100%聚酯纤维 内填充：整张水洗棉 克重：单件重量6市斤 | 张 |  |  |
|  |  | 病人冷气被 | 白色 | 长205*宽150cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 婴儿被 | 白色 | 80*80cm | 面料成份：100%棉 纱支： 40S 密度：133*100 棉成份：100%聚酯纤维 内填充：整张水洗棉 克重：单件重量2市斤 | 张 |  |  |
|  |  | 值班蚊帐 | 白色 | 190*120cm | 成份：100%聚酯纤维 | 张 |  |  |
| 7 | 供应室专用 | 双层包布 | 白色 | 65*55cm | 成份：100%棉 密度：经向505根/10cm，纬向270根/10cm 克重：175克／平方米 颜色：白色 制作要求：配原色线，印院标，车缝线路顺直，底面均匀，不浮线，不跳针，起落处回针。 | 张 |  |  |
|  |  | 孔巾 | 白色 | 双层小孔156*95cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 孔巾 | 白色 | 双层大孔150*95cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 白色 | 35*30cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 白色 | 55*50cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 白色 | 77*72cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 白色 | 99*93cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层中外包布 | 白色 | 145*120cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 小孔巾 | 白色 | 75*45cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 单层孔巾 | 白色 | 95*65 cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层孔巾 | 白色 | 90*75cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 大孔巾 | 白色 | 305*235cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 裤套 | 白色 | 100*50cm单层套 |  | 张 |  |  |
|  |  | 垫布 | 白色 | 250*150cm | 内含高弹棉，外为皮革 | 张 |  |  |
| 8 | 手术室专用 | 单层治疗巾 | 绿色 | 95*62cm | 面料：斜纹布 成份：100%棉 纱支：32*21 密度：138*71 | 张 |  |  |
|  |  | 单层方巾 | 绿色 | 120*110cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 125*120cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 150*140cm | 颜色：绿色 成份：100%棉 密度：经向密度410 根/10cm，纬向密度180根/10cm 克重：170克／平方米 纤维含量：100%棉 材质要求：医用环保印染，不含致癌物，不褪色、不起球、耐磨、耐洗、耐氯漂、所有手术衣和包布及治疗巾等均能耐高温消毒，符合国家相关标准。 | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 265*190cm单层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 小孔巾 | 绿色 | 93*83cm双层（孔规格：竖15cm*横8cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 中孔巾 | 绿色 | 160*100cm双层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 大孔巾 | 绿色 | 235*305cm双层（孔规格：竖40cm*横12cm） |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层夹单 | 绿色 | 170*160cm | 手术室手术衣、包布、治疗巾面料 颜色：绿色 成份：100%棉 密度：经向密度410 根/10cm，纬向密度180 根/10cm 克重：170克／平方米 纤维含量：100%棉 材质要求：医用环保印染，不含致癌物，不褪色、不起球、耐磨、耐洗、耐氯漂、所有手术衣和包布及治疗巾等均能耐高温消毒，符合国家相关标准。 | 张 |  |  |
|  |  | 剖腹单 | 绿色 | 330*210cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层夹单 | 绿色 | 127*97cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 156*120cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 单层中单 | 绿色 | 260*90cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 40*38cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 55*52cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 65*60cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 75*75cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 80*47cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 80*80cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 90*90cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 99*93cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 110*110cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 120*110cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 130*120cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 155*150cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 160*150cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层包布 | 绿色 | 350*225cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双层孔布 | 绿色 | 305*220cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 单层孔巾 | 绿色 | 220*210cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 单层小孔巾 | 绿色 | 110*95cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 单层切口巾 | 绿色 | 90*90 cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 布套 | 绿色 | 110*16 cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 双侧乳腺巾 | 绿色 | 长156*宽152cm双层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 裤腿套 | 绿色 | 120*70cm双层套 |  | 张 |  |  |
| 9 | 其 它 类 | 瓶套 | 白色 | 120*45cm | 面料：细斜纹布 成份：100%棉 纱支：32*32 密度：130*70 | 张 |  |  |
|  |  | 棉条 | 白色 | 100*15cm双层 |  | 张 |  |  |
|  |  | 胎监仪套 | 蓝色 | 120*45*55cm | 面料：细斜纹布 成份：100%棉 纱支：21*21 密度：128*61 | 张 |  |  |
|  |  | 约束带 | 白色 | 100*15cm六层 |  | 条 |  |  |
|  |  | 托盘布 | 蓝色 | 70*45cm双层 |  | 条 |  |  |
|  |  | 椅套（背） | 蓝色 | 55*50*35cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 椅套（垫） | 蓝色 | 55*50*35cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 袖套 | 蓝色 | 均码 |  | 对 |  |  |
|  |  | 床垫1 | 蓝色 | 90*90*6cm |  | 张 |  |  |
|  |  | 约束带（产后康复） | 蓝色 | 192*20CM |  | 条 |  |  |
|  |  | 约束带儿科 | 蓝色 | 25*19*200cm |  | 条 |  |  |
|  |  | 小腰带 | 蓝色 | 192*20CM |  | 条 |  |  |
|  |  | 温箱罩 | 天使公仔 | 按具体规格而定 | 面料：新生儿专用天使布 成份：100%棉 纱支：21*21 密度：108*58 | 张 |  |  |
|  |  | 裤腿套（生殖科） | 湖兰 | L/XL | 面料：细斜纹棉布 成份：100%棉 纱支：32*32 密度：133*72 | 条 |  |  |
|  |  | 大浴巾 | 白色 | 140*70CM | 面料成份：100%棉 成品规格：140*70cm 克重:600克*32股 | 条 |  |  |
|  |  | 大浴巾(儿科） | 天蓝 桃芯 | 140*70CM | 面料成份：100%棉 成品规格：140*70cm 克重:380克*32股 | 条 |  |  |
|  |  | 大浴巾(婴儿） | 粉红 | 140*70cm | 品名：婴儿专用柔软浴巾 面料成份：100%棉 成品规格：140*70cm | 条 |  |  |
|  |  | 浴袍 （产后VIP） | 白色 粉红 | L/XL | 面料成份：100%棉 成品规格：L码 克重:1000克*32股 | 件 |  |  |
|  |  | 会议台布 | 绿色 | 180*45*75cm | 面料：加厚绒布 成份：100%涤 | 幅 |  |  |
|  |  | 床栏套（儿科） | 草绿色 | 180*50cm双层 | 面料：平纹珠凡布 成份：35%棉65%涤 | 张 |  |  |

（三）其他技术指标要求

1、供应商必须保证所提供的货物不使用有毒、过敏的染料及化学用剂，并能经多次洗擦而不褪色、不起毛、防磨光、抗皱免烫、无裂缝、无走纱、无走线、不变形、具有环保透气、舒适、抗皱性好、易清洗等优点，服装配件不易脱落、破损。

2、严禁使用有毒有害含致癌物染料。

3、通过环保染料印染出采购人指定各种花色各种材质参数的面料，制作出符合GB/T18401-2010、GB/T 22849-2014国家标准合格的床上用品系列配套，可直接接触皮肤（B类），不含致癌物、不褪色、不起球、耐磨、耐洗、耐氯漂，能耐高温消毒。

4、供应商应保证所有提供的病人衫和医护工作服和手术服及布类面料使用正品纱支密度优质的坯布，通过环保染料印染出采购人指定各种花色各种材质参数的面料，制作出符合甲醛含量（按GB/T2912.1-2009标准B类要求）, PH值（按GB/T7573-2009标准B类要求）,染色牢度（针织类：按GB18401-2012及FZ/T73021-2004标准要求；梭织类：按GB18401-2012及FZ/T81007-2012标准要求，包括耐干、湿摩擦）,GB/T 33271-2016（婴幼儿服装）国家标准合格的病人衫和医护工作服装系列配套，可直接接触皮肤(B类)，不含致癌物，不褪色、不起球，耐磨、 耐洗耐、氯漂，能耐高温消毒。当不同的标准之间要求有差异时，采用就高不就低的原则处理；当以上标准有新的版本替代时，按更新后的最新版本标准要求处理。

5、成衣中文标识项目包括：产品名称、产品质量检验合格证、纤维成分和含量、号型规格、洗涤方法、厂名等须使用耐久性标签，并缝合在服装上。

6、内在质量技术要求

（1）门襟顺直、平服、长短一致。不起皱、拉链不起浪；纽扣顺直均匀、间距相等；

（2）口袋方正、平服，袋口不能有豁口；里袋高低、大小一致、方正平服；

（3）领缺嘴大小一致，接口处平服、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；

（4）肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称；

（5）袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、宽窄一致；

（6）背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称、松紧适宜；

（7）橡皮筋使用宽橡皮筋、松紧适宜，耐高温洗涤；

（8）加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；

（9）若从袖里封口的款式，封口长度不能超过10公分，封口一致，牢固整齐；

（10）要求对条对格的面料，条纹要准确；

（11）车线平整、不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；

（12）画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；

（13）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；

（14）电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶；

（15）所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；

（16）拉链不得起波浪，上下拉动顺畅无阻；

（17）两头出绳的绳帽、腰绳使用宽绳、下摆绳再充分拉开后，两端外露部分应为10公分，若两头车固定住的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多；

（18）纽扣眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动；

（19）裙裤类：除成人病人裤以外全部工作裤、小儿裤、产后爱婴区产妇裤全部用宽橡皮筋加绑带，后浪暗线要用粗线缝合，浪底要回针加固。

（四）其他要求

1、首批供应的服装、布类制品须提供有国家认可的认证（检测）机构出具的检验报告。之后不定期，采购人需要提供四个批次的服装、布类的的检验报告。（费用由供应商自行承担）

2、成交供应商需在医生服、护士服、病人衣裤相应的位置机绣“广东省妇幼保健院”及采购人的标志以及印上员工工号。

3、成交供应商需在机锈以外布类印医院名称、科室及布种类字样，要求字体清晰够大并且不掉色、如掉色改为机锈标识。要求所有裤子码数在裤子右外面边车上码数标识，同颜色手术布类按采购人需求在布角加车颜色线或布分类，同颜色衣物不同码数在领子加颜色线或颜色布标识明显分类，《衣物布类》分类标识不限于以上要求，成交供应商应无条件服从采购人的实际要求。所有工作服的袋子内面要加一层防水布或做到防水效果，可防止墨水等外渗到袋子外面。每件衣物需要衣(裤)袋个数以采购人要求为准。

4、成交供应商须配合医院各科室换穿、换购工作服、病人衫、布类制品等及新增工作服、病人衫、布类制品的进度，有计划的进行生产。

5、采购人有权根据实际情况自行选择色样和款式，供应商在报价时，价格不受款式的复杂程度及颜色的影响，中标以外新增规格的衣物、床单及布类按同类价格处理，如不能确认价格协商处理。

6、供应商必须制定安全、有效的特殊情况（如交通受阻、停电、停水、停气、机器设备故障等）应急预案，以确保采购人工作服、病人衫及布类制品等的供给，并编写在投标文件中。

7、供应商必须提供生产管理制度、流程，怎样预防工作服、病人衫及布类制品等常见的不良情况发生。

8、对于需要量身订做的的服装，由成交供应商派人到医院量体，时间由采购人指定；因质量问题发生争议时，由（副）省级或以上质监部门进行相关鉴定，鉴定结果符合质量技术要求时，发生的所有费用由投诉方承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由被投诉人承担。

10、所有采购衣物、布类严禁使用有毒有害含致癌物染料，如成交供应商使用了有毒有害含致癌物染料，一经发现，采购人有权没收全部履约保证金及取消其供货资格并追究其法律责任。

- 供应商提供的各类工作服、病人被服和床上用品须有产品合格证。

- （五）商务要求

1、交货要求

- 交货期：根据采购人要求分批送货，在收到采购人生产指令5个工作日内将合格产品送达采购人指定地点（使用科室）。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 成交供应商在首次供货前,需按招标要求中所有物品名称的规格要求,提供样板并经采购人确认（三天内提供样板，费用含报价内，采购人无需另支付费用）,再批量生产。

2、售后服务要求

1）质保期：成交供应商所提供的质量保证期不得少于壹年。在质保期内发生质量问题的工作服、病人服、布类等，成交供应商须在接到通知后48小时以内进行更换、重做或退换，确保所提供的产品合格率达到100%，并对造成的损失承担赔偿责任。否则，采购人有权视情节轻重，处以警告、扣除相应履约保证金、没收全部履约保证金、取消其供货资格等处理。

- 2）质保期内成交供应商提供24小时响应服务。布类货物非人为因素出现损坏、脱线、变形等情况的，成交供应商应在接到通知的1个工作日内，派专业人员上门服务，在3个工作日内保证按要求完成修改、修复、更换、送回等服务，确保所提供的产品合格率达到100%，并对造成的损失承担赔偿责任。

- 3）合同期内成交供应商提供常用配件（如拉链、纽扣、宽绳裤头带及宽橡皮筋等，相关费用应当含报价内的，采购人无需另支付费用。）。

- 除首次供货的情况以外，对于常订、常用的物品，成交供应商需于科室下单后的5个工作日内完成送货；对于新增货物（指科室根据实际工作情况，需要另外制作的物品。此类物品近两年极少，不纳入本项目费用。），需在下单后10个工作日内完成送货。成交供应商须提供包括采购、运输、包装、质量检验等服务，须按采购人的要求在规定的时间内送货上门。

工作服一般按规定的型号制作，对特殊体形人员的服装，成交供应商须在接到通知之日起2个工作日内派技术人员分别上门为其量身订做，在量身后10个工作日内，完成对新增产品制作并送货。交货时需对该特定订制的货物标识注明。

3、验收要求

1）货物的包装：服装及布类以品种及规格为单位进行装箱，每套服装或布类一个胶袋包装，在每个包装胶袋上注明名称，属于服装类的还需注明尺码和性别标识。

2）成交供应商提供的货物必须符合采购人的要求，不得以假乱真、以次充好，不得破损，不得错乱，包括：（1）尺码规格、数量；（2）面料及辅料的质量、外观；（3）服装款式、设计（按样品验收）；（4）制作工艺；（5）色彩。

3）成交供应商提供的货物应完全符合用户需求书的技术要求产品材质要求的标准执行。

4）货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。初检仅代表采购人收到成交供应商送达货物的数量，并不代表采购人已经认可成交供应商货物的质量。

5）本项目在验收中如发现货物不符合合同的约定，采购人有权拒绝接受货物，产品验收不合格的或事后发现以假乱真、以次充好的，采购人有权无条件退货，成交供应商应在3天内提供符合合同约定的产品，否则，视为成交供应商逾期交货，并按照合同条款进行处罚。

（六）付款要求

本项目实行分批分次供货，按实际采购数量分批结算。

按采购人指定地点交付，验收合格后，以人民币方式结算，成交供应商须提供以下资料：

1、合同以及送货清单；

2、成交供应商开具的正式发票；

3、验收报告等双方协商需提交的资料。

（七）违约责任条款

1、在采购周期内，采购人有权对工作服、病人服及布类等质量随时进行抽查，并对未执行相关质量标准的成交供应商进行警告和处罚，情节较轻的处以警告，情节较重的没收全部履约保证金及解除采购合同，并追究造成损失的赔偿责任。

2、对伪造、涂改质量检验报告或不正当手段获取质量检验报告以次充好的成交供应商，采购人有权没收全部履约保证金及取消其中标资格并追究其法律责任。

3、成交供应商不得将工作服、病人服及布类等生产供应权转包、分包给其他生产厂家或在市场上自行购买。一经发现将取消其供货资格并没收全部履约保证金。

## 二：窗帘隔帘

（一）总体要求

1、供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

2、用户需求书中的货物性能和技术指标仅为最低要求。

3、供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

4、供应商提供的货物尺寸要求均为洗涤缩水尺寸。

5、本用户需求书中提供的款式仅供参考，不作为采购人的最终定版款式，实际供货时，成交供应商须提交经采购人确认的款式样品后方可进行制作生产，供应商应在投标时自行考虑因此产生的风险与费用，该费用包含在投标单价中。

- （二）技术要求

本项目为广东省妇幼保健院窗帘采购项目，范围内分隔帘、卷帘、遮光卷帘、导轨、布帘、纱帘等其他窗帘类的采购，供应期限为合同签订之日起一年。

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导轨 | 1.窗帘导轨：采用优质加厚铝合金方轨，顺滑静音不卡顿，锌合金封口、高光电泳、表面光滑、强力承重 规格（允差±5%）：24mm*24.5mm；带帘拉启时超静音。耐用超强，能连续使用10年以上。 2.滑轮码：轮子的材质是尼龙，选用锌合金弹簧扣安装码。纳米滑轮，顺滑静音、经久耐用，黑芯走珠使支撑力增强，加厚不锈钢圈，增加支撑力、拉力。 3.封口：材质是尼龙，加厚不锈钢圈，增加支撑力、拉力。 | 米 |  |
| 2 | 分隔帘 | 1.面料：100%聚酯纤维耐燃网状医用隔帘 ，重量：≥630g/M 抗菌效果：金黄色、葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均达到95%以上；防火性能符合建筑材料及制品燃烧性能分级B1级以上标准。厚重垂而有分量自然有型。 2.挂钩：选用优质不锈钢电度材质可调节挂钩，耐高温抗氧化不变型。 3.布带：选用优质有纺布带，密度高、耐用、可复清洗。 4.导轨：采用优质加厚铝合金方轨，锌合金封口，纳米滑轮，锌合金弹簧扣安装码。 5.绑带（允差±5%）：用原身布宽9cm*长50cm，2对四盒钮扣固定。 | 平方米 |  |
| 3 | 卷帘 | 1.材质：35%Fiberglas(玻璃纤维)+65%PVC(聚氯乙烯)，材质无异味；重量：≥530 g/㎡; 2.卷帘上轴：选用优质铝合金壁厚≥1.0mm，直径≥3.5cm，双坑设计，保证 2.5m 范围之内不会因挠度产生弯曲变形。 | 平方米 |  |
| 4 | 遮光喷画卷帘 | 1.材质：35%Fiberglas(玻璃纤维)+65%PVC(聚氯乙烯)，材质无异味；重量：≥530 g/㎡; 2.卷帘上轴：选用优质铝合金壁厚≥1.0mm，直径≥3.5cm，双坑设计，保证 2.5m 范围之内不会因挠度产生弯曲变形。 | 平方米 |  |
| 5 | 布帘 | - 材质：高密度天丝绒遮光面料，手感丝滑柔软细腻，面料厚重垂而有分量，垂顺自然有型，正反面为丝滑天丝绒，中间为黑丝遮光层，遮光效果达98%以上。克重：≥380g/㎡，抗菌效果：符合纺织品抗菌性能的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均达到90%以上。 2.挂钩：选用优质不锈钢电度材质可调节挂钩，耐高温抗氧化不变型。 3.布带：选用优质有纺布带，密度高、耐用、可复清洗。 4.导轨：采用优质加厚铝合金方轨，锌合金封口，纳米滑轮，锌合金弹簧扣安装码。 5.绑带：用原身布宽9cm*长50cm，2对四盒钮扣固定。 | 平方米 |  |
| 6 | 纱帘 | 1.面料材质：加密白色网状，手感丝滑柔软细腻，厚重垂而有分量，垂顺自然有型，正反面均为丝滑天丝绒。 2.挂钩：选用优质不锈钢电度材质可调节挂钩，耐高温抗氧化不变型。 3.布带：选用优质有纺布带，密度高、耐用、可复清洗。 4.导轨：采用优质加厚铝合金方轨，锌合金封口，纳米滑轮，锌合金弹簧扣安装码。 5.绑带（允差±5%）：用原身布宽9cm*长50cm，2对四盒钮扣固定。 | 平方米 |  |
| 7 | 遮光布 | 1.面料材质：环保遮光加厚窗帘布，克重：≥330g/㎡ 抗菌效果：符合纺织品抗菌性能的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌率均达到90%以上。 2.挂钩：选用优质不锈钢电度材质可调节挂钩，耐高温抗氧化不变型。 3.布带：选用优质有纺布带，密度高、耐用、可复清洗。 4.导轨：采用优质加厚铝合金方轨，锌合金封口，纳米滑轮，锌合金弹簧扣安装码。 5.绑带（允差±5%）：用原身布宽9cm*长50cm，2对四盒钮扣固定。 | 平方米 |  |

（三）其他技术指标要求

1、供应商必须保证所提供的货物不使用有毒、过敏的染料及化学用剂，并能经多次洗擦而不褪色、不起毛、防磨光、抗皱免烫、无裂缝、无走纱、无走线、不变形、具有环保透气、舒适、抗皱性好、易清洗等优点，配件不易脱落、破损。

2、严禁使用有毒有害含致癌物染料。

3、通过环保染料印染出采购人指定各种花色各种材质参数的面料，制作出符合FZ/T62011.1-2016、 GB/T 22849-2014国家标准合格的床上用品系列配套，可直接接触皮肤（B类），不含致癌物、不褪色、不起球、耐磨、耐洗、耐氯漂，能耐高温消毒。

4、供应商应保证隔帘布、卷帘布需将面料交由国家认可的认证（检测）机构进行相关鉴定，检测报告以在发布招标公告日前六个月内进行检测的为有效检测报告，否则为无效。对防火性能符合建筑材料及制品燃烧性能符合FZ/T62011.1-2016、GB/T5455标准B1级别以上的需提供检测报告。

5、内在质量技术要求

（1）橡皮筋使用宽橡皮筋、松紧适宜，耐高温洗涤；

（2）要求对条对格的面料，条纹要准确；

（3）画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；

（4）面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；

（5）电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶；

（四）其他要求

1、首批供应的服装、布类制品须提供有国家认可的认证（检测）机构（出具的检验报告。之后不定期按采购人需要提供四个批次的服装、布类的检验报告。（费用由供应商自行承担）

2、成交供应商须配合医院各科室新增需求进度，有计划的进行生产。

3、采购人有权根据实际情况自行选择色样和款式，供应商在报价时，价格不受款式的复杂程度及颜色的影响，中标以外新增规格的衣物、床单及布类（不纳入本项目费用）按同类价格处理，如不能确认价格协商处理。

4、供应商必须制定安全、有效的特殊情况（如交通受阻、停电、停水、停气、机器设备故障等）应急预案，以确保采购人工作服、病人衫及布类制品等的供给，并编写在投标文件中。

5、供应商必须提供生产管理制度、流程，怎样预防窗帘类等常见的不良情况发生。

6、对于需要量身订做的的窗帘，由成交供应商派人到医院测量，时间由采购人指定；因质量问题发生争议时，由国家认可的认证（检测）机构进行相关鉴定，鉴定结果符合质量技术要求时，发生的所有费用由投诉方承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由被投诉人承担。

7、所有采购布类严禁使用有毒有害含致癌物染料，如成交供应商使用了有毒有害含致癌物染料，一经发现，采购人有权没收全部履约保证金及取消其供货资格并追究其法律责任。

8、供应商提供的各类窗帘布类须有产品合格证。

- （五）商务要求

1、交货要求

- 交货期：根据采购人要求分批送货，在收到采购人生产指令5个工作日内将合格产品送达采购人指定地点（使用科室）。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 成交供应商在首次供货前,需按招标要求中所有物品名称的规格要求,无偿提供样板并经采购人确认（三天内提供样板）,再批量生产。

2、售后服务要求

1）质保期：成交供应商所提供的质量保证期不得少于壹年，在质保期内发生质量问题的窗帘、隔帘等，成交供应商须在接到通知后48小时以内进行更换、重做或退换，确保所提供的产品合格率达到100%，并对造成的损失承担赔偿责任。否则，采购人有权视情节轻重，处以警告、扣除相应履约保证金、没收全部履约保证金、取消其供货资格等处理。

- 2）质保期内成交供应商提供24小时响应服务。布类货物非人为因素出现损坏、脱线、变形等情况的，成交供应商应在接到通知的1个工作日内，派专业人员上门服务，在3个工作日内保证按要求完成修改、修复、更换、送回等服务，确保所提供的产品合格率达到100%，并对造成的损失承担赔偿责任。

- 3）合同期内成交供应商提供常用配件（如挂钩、窗帘导轨、拉绳，相关费用应当含报价内的，采购人无需另支付费用。）。

- 除首次供货，对于常订、常用的物品，成交供应商需于科室下单后的5个工作日内完成送货；对于新增货物（不纳入本项目费用），需在下单后10个工作日内完成送货。成交供应商须提供包括采购、运输、包装、质量检验等服务，须按采购人的要求在规定的时间内送货上门。

3、验收要求

1）货物的包装：窗帘及布类以品种及规格为单位进行装箱，窗帘或布类一个胶袋包装，在每个包装胶袋上注明名称，属于窗帘的还需注明尺寸标识。

2）成交供应商提供的货物必须符合采购人的要求，不得以假乱真、以次充好，不得破损，不得错乱，包括：（1）尺码规格、数量；（2）面料及辅料的质量、外观；（3）窗帘款式、设计（按样品验收）；（4）制作工艺；（5）色彩。

3）成交供应商提供的货物应完全符合用户需求书的技术要求产品材质要求的标准执行。

4）货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。初检仅代表采购人收到成交供应商送达货物的数量，并不代表采购人已经认可成交供应商货物的质量。

5）本项目在验收中如发现货物不符合合同的约定，采购人有权拒绝接受货物，产品验收不合格的或事后发现以假乱真、以次充好的，采购人有权无条件退货，成交供应商应在3天内提供符合合同约定的产品，否则，视为成交供应商逾期交货，并按照合同条款进行处罚。

（六）付款要求

本项目实行分批分次供货，按实际采购数量分批结算。

按采购人指定地点交付，验收合格后，以人民币方式结算，成交供应商须提供以下资料：

1、合同以及送货清单；

2、成交供应商开具的正式发票；

3、验收报告等双方协商需提交的资料。

（七）违约责任条款

1、在采购周期内，采购人有权对窗帘及布类等质量随时进行抽查，并对未执行相关质量标准的成交供应商进行警告和处罚，情节较轻的处以警告，情节较重的没收全部履约保证金及解除采购合同，并追究造成损失的赔偿责任。

2、对伪造、涂改质量检验报告或不正当手段获取质量检验报告以次充好的成交供应商，采购人有权没收全部履约保证金及取消其中标资格并追究其法律责任。

3、成交供应商不得将窗帘及布类等生产供应权转包、分包给其他生产厂家或在市场上自行购买。一经发现将取消其供货资格并没收全部履约保证金。