| 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | ★国产2U机架式服务器，配置上架所需可抽拉动态滑轨； |
| 服务器类型 | 2路2U机架式，可放入42U标准机柜； |
| CPU规格 | ▲可支持2颗国产ARM系列处理器，单颗主频≥2.6GHz, 核数≥32核心； |
| 内存 | ▲配置8*32GB RDIMM DDR4 3200MHz内存，内存插槽数≥16个插槽； 支持单设备数据校正（SDDC）、内存巡检（ Patrol Scrubbing）、错误检查和纠正（ECC）、单错纠正/双错检测（SEC/DED）； |
| 硬盘 | ▲配置2*480GB SATA SSD+2*1920GB SATA SSD读取密集型硬盘； 最大支持16个3.5英寸或27个2.5英寸SAS/SATA HDD硬盘、 SAS/SATA SSD硬盘或16个2.5英寸NVMe SSD硬盘，所有硬盘支持热插拔； |
| 磁盘阵列卡 | 配置1块独立阵列卡，支持RAID 0、1、10，支持JBOD；支持iBMC带外管理； |
| I/O扩展 | 最多支持8个PCIe 4.0 X8或3个PCIe 4.0 X16+2个PCIe 4.0 X8标准插槽； ▲可支持Atlas AI昇腾加速卡和T4卡。 |
| 以太网接口 | 两个板载网络插卡，每个插卡支持4*GE电口或者4*10GE光口或者4*25GE光口； 配置1块4端口千兆网卡+1块2端口25GE网卡（配2个10万兆多模模块）； |
| 电源模块 | 配置900W 1+1热插拔冗余电源； 配置服务器电源接口和PDU接口相对应的电源线； |
| 风扇 | 配置冗余风扇,支持单风扇失效，风扇支持热插拔 |
| 操作系统 | 支持SUSE、Ubuntu、CentOS、openEuler、麒麟等64位操作系统； |
| 温度 | ▲支持工作温度 5℃－40℃，提供官网证明资料 |
| 显存 | 标配集成显卡，显存≥32 MB，提供官网证明材料 |
| 管理维护功能 | 可管理和维护性: 1集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能； 3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |
| 服务 | 原厂三年维保，7*24小时电话支持。 |
| 证书 | 通过CCC、CQC认证并提供证书，提供检测报告， |